airodump 코드 설명서

Station 탐지 & PWR(신호 세기) 구현

2026.04.28

1장. 이번에 추가한 기능 개요

이번 작업에서 추가한 기능은 크게 두 가지입니다.

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| Station 탐지 | 주변 Wi-Fi 클라이언트(스마트폰, 노트북 등)의 MAC 주소와 연결된 AP 정보를 수집합니다. |
| PWR (신호 세기) | Radiotap 헤더에서 AP의 신호 세기(dBm)를 추출하여 출력합니다. |

수정된 파일 목록:

structs.h  —  StaInfo 구조체 추가, APInfo에 pwr 필드 추가

parser.h  —  g_stas extern 선언, fc_tods / fc_fromds / parse_pwr 함수 추가

parser.cpp  —  parse_pwr 구현, Probe Request / Data Frame 처리 추가

main.cpp  —  g_stas 전역 변수 추가, print_loop에 Station / PWR 출력 추가

2장. 자료구조 변경 (structs.h)

2-1. StaInfo 구조체 — 새로 추가

Station(클라이언트 기기)의 정보를 저장하는 구조체입니다. g_aps가 AP 정보를 저장하듯, g_stas가 이 구조체를 저장합니다.

struct StaInfo { std::string station; // 클라이언트의 MAC 주소 std::string bssid; // 연결된 AP의 BSSID // (연결 안 됐으면 "(not associated)") int packets = 0; // 수신된 패킷 수 };

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| station | 클라이언트 기기의 MAC 주소 (예: 11:22:33:44:55:66) |
| bssid | 클라이언트가 연결된 AP의 BSSID. Probe Request만 보낸 경우엔 "(not associated)"로 기록 |
| packets | 이 Station에서 수신한 패킷의 총 개수 |

2-2. APInfo에 pwr 필드 추가

기존 APInfo 구조체에 신호 세기를 저장하는 필드(pwr)를 추가했습니다.

struct APInfo { std::string bssid; // AP의 MAC 주소 std::string essid; // AP의 이름 (와이파이 이름) int beacons = 0; // 비콘 프레임 수신 횟수 int8_t pwr = 0; // 신호 세기 (dBm), 0이면 아직 못 받은 것 };

int8_t는 -128 ~ 127 범위의 정수 타입입니다. PWR 값은 보통 -30 ~ -90 사이의 음수 dBm 값이며, 0에 가까울수록 신호가 강합니다. 초기값 0은 '아직 신호를 받지 못했다'는 의미의 센티넬 값입니다.

3장. 헬퍼 함수 추가 (parser.h)

3-1. fc_tods / fc_fromds — Frame Control 비트 추출

802.11 Data 프레임에서 패킷의 방향을 알려주는 비트 두 개를 뽑아내는 인라인 함수입니다.

inline uint8_t fc_tods(uint16_t fc) { return (fc >> 8) & 0x1; } inline uint8_t fc_fromds(uint16_t fc) { return (fc >> 9) & 0x1; }

Frame Control 16비트 구조에서 각 위치:

| 비트 위치 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| bit 0~1 | Protocol Version | 항상 0 |
| bit 2~3 | Type | 0=관리, 1=제어, 2=데이터 |
| bit 4~7 | Subtype | Beacon=8, Probe Request=4 등 |
| bit 8 | ToDS | 1이면 클라이언트 -> AP 방향 패킷 |
| bit 9 | FromDS | 1이면 AP -> 클라이언트 방향 패킷 |

ToDS / FromDS 조합으로 패킷 방향 및 주소 배치를 판단합니다:

| ToDS | FromDS | 의미 | Station / BSSID 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 클라이언트 -> AP | addr2=Station, addr1=BSSID |
| 0 | 1 | AP -> 클라이언트 | addr1=Station, addr2=BSSID |
| 0 | 0 | IBSS(애드혹) | 무시 |
| 1 | 1 | WDS(AP끼리 통신) | 무시 |

4장. parse_pwr 함수 (parser.cpp)

4-1. 함수 역할

Radiotap 헤더의 가변 필드를 순서대로 파싱하여 Antenna Signal(bit5) 값, 즉 신호 세기(dBm)를 꺼내는 함수입니다.

bool parse_pwr(const uint8_t* pkt, int caplen, int8_t& signal_out)

| 매개변수 | 설명 |
| --- | --- |
| pkt | 캡처된 패킷의 시작 포인터 (Radiotap 헤더부터 시작) |
| caplen | 실제 캡처된 바이트 수 |
| signal_out | 결과를 돌려받을 변수 (참조자). 성공 시 dBm 값이 저장됨 |
| 반환값 | 성공하면 true, 실패(필드 없음 또는 범위 초과)하면 false |

4-2. Radiotap 가변 필드 순서

present 비트가 1인 필드들만 가변 영역에 순서대로 들어있습니다. Antenna Signal(PWR)은 bit5이므로 bit0~bit4 필드를 차례로 건너뛰어야 합니다.

| 비트 | 필드 이름 | 크기 | 정렬 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit 0 | TSFT | 8 byte | 8의 배수 위치 |
| bit 1 | Flags | 1 byte | 없음 |
| bit 2 | Rate | 1 byte | 없음 |
| bit 3 | Channel | 4 byte | 2의 배수 위치 |
| bit 4 | FHSS | 2 byte | 없음 |
| bit 5 | Antenna Signal | 1 byte | 없음 ← PWR 값! |

4-3. 코드 전체 및 단계별 설명

bool parse_pwr(const uint8_t* pkt, int caplen, int8_t& signal_out) { // [Step 1] 기본 유효성 검사 if (caplen < (int)sizeof(RadiotapHeader)) return false; const RadiotapHeader* rt = (const RadiotapHeader*)pkt; if (rt->version != 0) return false; uint32_t present = rt->present; // [Step 2] Antenna Signal(bit5)이 없으면 바로 종료 if (!(present & (1u << 5))) return false; const uint8_t* end = pkt + rt->len; // [Step 3] EXT 비트(bit31)가 있으면 추가 present 워드 건너뜀 const uint8_t* p = pkt + sizeof(RadiotapHeader); while (present & (1u << 31)) { if (p + 4 > end) return false; present = *(const uint32_t*)p; p += 4; } // [Step 4] 정렬 헬퍼 람다 (p를 n의 배수 위치로 올려줌) auto align_to = [&](uintptr_t n) { uintptr_t addr = (uintptr_t)p; uintptr_t aligned = (addr + n - 1) & ~(n - 1); p += aligned - addr; }; // [Step 5] 첫 번째 present 워드로 재설정 후 필드 건너뜀 present = rt->present; if (present & (1u << 0)) { align_to(8); p += 8; } // TSFT if (present & (1u << 1)) { p += 1; } // Flags if (present & (1u << 2)) { p += 1; } // Rate if (present & (1u << 3)) { align_to(2); p += 4; } // Channel if (present & (1u << 4)) { p += 2; } // FHSS // [Step 6] 여기가 Antenna Signal(PWR) 위치! if (p >= end) return false; signal_out = *(const int8_t*)p; return true; }

align_to 동작 예시: p=9, n=2 -> (9+1) & ~1 = 10. 즉 홀수 위치에 있으면 한 칸 건너뛰어 짝수(2의 배수) 위치로 맞춥니다. 이 패딩 바이트를 놓치면 그 이후 모든 필드 위치가 틀어집니다.

5장. packet_handler 추가 로직 (parser.cpp)

5-1. Probe Request 처리 (type=0, subtype=4)

클라이언트가 주변 AP를 찾기 위해 브로드캐스트로 뿌리는 프레임입니다. 아직 특정 AP에 연결되지 않은 상태이므로 BSSID를 "(not associated)"로 기록합니다.

if (type == 0 && subtype == 4) { // addr2 = 이 프레임을 보낸 클라이언트의 MAC 주소 std::string sta = mac_to_str(hdr->addr2); std::lock_guard<std::mutex> lk(g_mtx); StaInfo& s = g_stas[sta]; // MAC으로 Station 찾기 (없으면 자동 생성) s.station = sta; s.bssid = "(not associated)"; // AP와 아직 연결 안 됨 s.packets++; return; }

5-2. Data Frame 처리 (type=2)

실제 인터넷 데이터가 오가는 프레임입니다. ToDS / FromDS 비트를 확인하여 어느 쪽이 Station이고 어느 쪽이 BSSID인지 판단합니다.

if (type == 2) { uint8_t tods = fc_tods(hdr->frame_ctrl); uint8_t fromds = fc_fromds(hdr->frame_ctrl); std::string sta, bssid; if (tods == 1 && fromds == 0) { // 클라이언트 -> AP 방향 // addr2=송신지(Station MAC), addr1=수신지(BSSID) sta = mac_to_str(hdr->addr2); bssid = mac_to_str(hdr->addr1); } else if (tods == 0 && fromds == 1) { // AP -> 클라이언트 방향 // addr1=수신지(Station MAC), addr2=송신지(BSSID) sta = mac_to_str(hdr->addr1); bssid = mac_to_str(hdr->addr2); } else { return; // WDS 또는 IBSS는 무시 } std::lock_guard<std::mutex> lk(g_mtx); StaInfo& s = g_stas[sta]; s.station = sta; s.bssid = bssid; s.packets++; return; }

6장. 출력 변경 (main.cpp)

6-1. g_stas 전역 변수 추가

std::map<std::string, APInfo> g_aps; std::map<std::string, StaInfo> g_stas; // Station MAC을 키로 사용

g_aps와 동일한 방식입니다. Station MAC 주소를 키로 사용하며, 같은 MAC의 패킷이 여러 번 와도 덮어쓰면서 packets 카운트만 올라갑니다.

6-2. print_loop 출력 형식

AP 섹션에 PWR 컬럼을 추가하고, 아래에 Station 섹션을 새로 출력합니다. pwr이 0이면 아직 신호를 못 받은 것이므로 "--"로 표시합니다.

// AP 섹션 (PWR 컬럼 추가) printf(" %-17s %4s %8s %s\n", "BSSID", "PWR", "Beacons", "ESSID"); for (auto& kv : g_aps) { const APInfo& a = kv.second; if (a.pwr != 0) printf(" %-17s %4d %8d %s\n", a.bssid.c_str(), (int)a.pwr, a.beacons, a.essid.c_str()); else printf(" %-17s %4s %8d %s\n", a.bssid.c_str(), "--", a.beacons, a.essid.c_str()); } // Station 섹션 printf(" %-17s %-17s %8s\n", "Station MAC", "BSSID", "Packets"); for (auto& kv : g_stas) { const StaInfo& s = kv.second; printf(" %-17s %-17s %8d\n", s.station.c_str(), s.bssid.c_str(), s.packets); }

6-3. 최종 출력 예시

S-dev airodump BSSID PWR Beacons ESSID ------------------------------------------------- AA:BB:CC:DD:EE:FF -62 42 MyWifi 11:22:33:44:55:66 -- 3 iptime Station MAC BSSID Packets ------------------------------------------------- 77:88:99:AA:BB:CC AA:BB:CC:DD:EE:FF 15 FF:EE:DD:CC:BB:AA (not associated) 3