CSA Attack

코드 설명 보고서

Channel Switch Announcement Attack Tool

2026. 05. 17

# 목  차

# 1. 개요

CSA(Channel Switch Announcement) 공격은 IEEE 802.11 표준에서 정의된 채널 전환 메커니즘을 악용하는 공격 기법이다. 정상적인 AP는 운영 채널을 변경할 때 클라이언트에게 미리 알리기 위해 Beacon 프레임에 CSA Information Element(IE)를 삽입한다. 공격자는 이 메커니즘을 이용해 위조된 CSA Beacon을 반복 송신함으로써 클라이언트를 원하는 채널로 강제 이동시키거나 서비스를 중단시킬 수 있다.

본 프로그램은 다음 순서로 동작한다.

- monitor mode 인터페이스를 통해 대상 AP의 Beacon 프레임을 캡처한다.

- 캡처한 Beacon을 기반으로 CSA IE(tag 37)와 ECSA IE(tag 60)를 올바른 위치에 삽입한 변조 프레임을 생성한다.

- 생성된 프레임을 100ms 간격으로 반복 송신하여 클라이언트가 채널을 전환하도록 유도한다.

# 2. 파일 구조

프로젝트는 6개의 소스 파일로 구성된다.

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| pch.h | 사전 컴파일 헤더 — 시스템/외부 라이브러리 헤더 집약 |
| mac.h | MAC 주소 파싱 및 문자열 변환 구조체 (Mac) |
| dot11.h | Radiotap · 802.11 · Beacon 구조체 정의, 태그 삽입 함수 |
| frame.h | build_csa_beacon() 함수 선언 |
| frame.cpp | Beacon 레이아웃 파싱 및 CSA 프레임 조립 |
| csa.cpp | 메인 진입점 — pcap 캡처, 필터 설정, 송신 루프 |

# 3. 주요 구조체

## 3.1 Mac (mac.h)

6바이트 MAC 주소를 저장하며, 콜론 구분 16진수 문자열에서 파싱하는 생성자와 문자열로 변환하는 toString()을 제공한다.

## 3.2 Dot11RadioTap (dot11.h)

Radiotap 헤더의 고정 8바이트 구조체다. 가변 길이 헤더 특성상 FLAGS 필드의 실제 위치를 런타임에 계산해야 하며, hasFCS() 메서드가 이를 담당한다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| it_version | 버전 (항상 0) |
| it_pad | 패딩 |
| it_len | Radiotap 헤더 전체 길이 (가변) |
| it_present | 필드 존재 여부 비트맵 |

hasFCS()는 present 비트맵을 따라 FLAGS 바이트 위치를 계산하고, FCS_AT_END 플래그를 확인한다. 확장 present 워드(EXT 비트) 순회 시 it_len을 초과하지 않도록 경계 검사를 수행한다.

## 3.3 Dot11 (dot11.h)

802.11 MAC 헤더 24바이트 구조체다. addr1(수신), addr2(송신), addr3(BSSID) 세 개의 MAC 주소와 시퀀스 제어 필드를 포함한다. advanceSeq()는 tx 카운터를 증가시키면서 seqCtrl 필드를 갱신한다.

## 3.4 Beacon / CsaTag / EcsaTag (dot11.h)

Beacon 고정 파라미터(12바이트)와 삽입할 두 IE 구조체를 정의한다.

| 구조체 | 내용 |
| --- | --- |
| Beacon | timestamp(8) + beaconInterval(2) + capabilityInfo(2) |
| Beacon::CsaTag | tag=37, len=3, switchMode, newChannel=11, switchCount |
| Beacon::EcsaTag | tag=60, len=4, switchMode, newOpClass=81, newChannel=11, switchCount |

# 4. 핵심 알고리즘

## 4.1 Radiotap 헤더 파싱 — hasFCS()

Radiotap 헤더는 가변 길이이므로 reinterpret_cast 없이 memcpy로 구조체에 복사한 뒤 필드를 읽는다. FLAGS 바이트까지의 오프셋은 present 비트맵을 따라 계산한다.

bool hasFCS(const uint8_t* rtBuf) const {

size_t cursor = sizeof(Dot11RadioTap);

while (p & PRESENT_EXT) {          // 확장 present 워드 건너뜀

if (cursor + 4 > it_len) return false;  // 경계 검사

memcpy(&p, rtBuf + cursor, 4);

cursor += 4;

}

if (it_present & PRESENT_TSFT) cursor = align(cursor,8) + 8;

if (cursor >= it_len) return false;

return (rtBuf[cursor] & FLAG_FCS_AT_END) != 0;

}

## 4.2 Beacon 레이아웃 파싱 — parse_layout()

캡처된 raw 패킷에서 rtLen(Radiotap 길이), dot11End(FCS 제외 프레임 끝), tagsLen(태그 영역 크기) 세 값을 추출하고, 세 단계의 유효성 검사를 수행한다.

| 검사 | 조건 |
| --- | --- |
| 버퍼 크기 | captured.size() >= sizeof(Dot11RadioTap) |
| rtLen 범위 | sizeof(Dot11RadioTap) <= rtLen <= captured.size() |
| Beacon 최소 길이 | dot11End >= rtLen + sizeof(Dot11) + sizeof(Beacon) |

## 4.3 태그 정렬 삽입 — insert_tags_sorted()

802.11 Beacon의 Tagged Parameters 영역은 태그 번호(tag number) 오름차순으로 정렬되어야 한다. 함수는 기존 TLV 태그를 한 번 순회하면서 다음 규칙을 적용한다.

- 기존 CSA(37) / ECSA(60) 태그를 발견하면 건너뛴다 (중복 방지).

- 태그 번호 >= 37인 태그를 처음 만나는 시점에 CsaTag를 먼저 삽입한다.

- 태그 번호 >= 60인 태그를 처음 만나는 시점에 EcsaTag를 먼저 삽입한다.

- 순회가 끝난 후 아직 삽입되지 않은 태그는 맨 뒤에 추가한다.

이 방식으로 한 번의 순회(O(n))만으로 정렬 조건을 만족하는 출력을 생성한다.

## 4.4 CSA 프레임 조립 — build_csa_beacon()

출력 프레임은 다음 순서로 조립된다.

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| Radiotap 헤더 | 새 기본 Dot11RadioTap{} (8바이트, 필드 없음) |
| 802.11 MAC 헤더 | 원본에서 복사 (유니캐스트 시 addr1을 STA MAC으로 교체) |
| Beacon 고정 파라미터 | 원본에서 복사 (12바이트) |
| Tagged Parameters | insert_tags_sorted()로 CSA/ECSA 삽입 후 정렬된 태그 |

reinterpret_cast를 사용하지 않고 memcpy로만 구조체와 버퍼 간 데이터를 복사한다.

## 4.5 공격 루프 (csa.cpp main())

프레임을 100ms 간격으로 반복 송신하며, 20회마다 송신 통계를 출력한다. 각 반복에서 시퀀스 번호를 갱신(advanceSeq)하여 중복 탐지를 회피한다. SIGINT/SIGTERM 수신 시 g_running 플래그를 통해 루프를 안전하게 종료한다.

# 5. 빌드 방법

## 5.1 의존성

- CMake 3.16 이상

- C++17 컴파일러 (GCC 8+ / Clang 7+)

- libpcap (monitor mode 패킷 캡처/송신)

## 5.2 빌드 절차

# 의존성 설치 (Ubuntu/Debian)

sudo apt install libpcap-dev cmake build-essential

# 빌드

mkdir build && cd build

cmake ..

make -j$(nproc)

# 실행 (root 또는 cap_net_raw 권한 필요)

sudo ./csa-attack mon0 AA:BB:CC:DD:EE:FF

sudo ./csa-attack mon0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 11:22:33:44:55:66

## 5.3 CMake 주요 설정

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| cmake_minimum_required | 3.16 (target_precompile_headers 지원) |
| CMAKE_CXX_STANDARD | 17 |
| PCH | target_precompile_headers(csa-attack PRIVATE pch.h) |
| 링크 라이브러리 | ${PCAP_LIBRARY} |
| 컴파일 옵션 | -Wall -Wextra |

# 6. 실행 인자

| 인자 | 설명 |
| --- | --- |
| <interface> | monitor mode로 설정된 무선 인터페이스 이름 (예: mon0) |
| <ap mac> | 대상 AP의 MAC 주소 (예: 00:11:22:33:44:55) |
| [station mac] | 선택 인자. 지정 시 해당 STA에 유니캐스트 송신, 미지정 시 브로드캐스트 |